TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 957  PRO VOZY

RENAULT CLIO (mr. 2005)  R-dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová  převodovka)

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte jej nahoru.

- Vyjměte kryt řazení.

- Demontujte označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Před ruční brzdou vyjměte plastový kryt.

- V zadní části střední konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraňte.

- Před mechanismem řazení rozřízněte koberec podlahy vozu.

- Ze strany řidiče rozřízněte tlumící vrstvu podlahy vozu (v místě následného umístění zámkové části).

- Dle obrázku ze strany řidiče přiložte na označené místo v prolisu boční stěny kulisy mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 957). Dle správně umístěné šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm. Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy a piliny po vrtání a frézování pečlivě odstraňte.

- Demontujte označené boční originál šrouby mechanismu řazení (strana řidiče).

- Koncovou část trubky vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanisme řazení.

Na místa demontovaných originál šroubů mechanismu řazení připevněte dle obrázku úchyty zámkové části. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů 
M8 x 35 (s podložkami).

- Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. V odemčeném stavu nesmí při řazení ostatních rychlostních stupňů docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhněte oba upevňující šrouby M8.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevněte zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). V označeném místě vrtejte do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Správnost vyvrtaného otvoru zkontrolujte přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

16. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Zumpfe D.