TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 400 PRO VOZY

# PORSCHE 911 TARGA

- Dle obr. demontuj spodní kryty umožňující přístup k táhlům řazení.

- Přilož vrtací šablonu (BC 400) dle obrázku na přední část mechanismu řazení.

Označ dle  šablony místo pro vrtání otvoru.

- Úhlovou vrtačkou zhotov otvor Ø 6,8 mm až do interiéru vozu.

- Z interiéru vozu frézuj otvor Ø 41 mm ( BF 29+8 ).

Otvor ošetři proti korozi.

5. - 6. Do vyfrézovaného otvoru zasuň kryt zámkové vložky  tak, aby zasahoval až do  interiéru vozu. Dle úchytů zámkové části naznač a vrtej otvory Ø 6,8 mm pro jeho upevnění.

Ošetři všechny vyvrtané otvory proti korozi.

- Přišroubuj dodávanými zatrhávacími šrouby M6 x 18 a maticemi LOCK zámkovou část k plechu mechanismu řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Na koncovou část zámkové části nasaď záchyt.

Upevni na táhlo řazení objímku tak, aby při zařazení zpětného chodu a zamčení, vysunutý jistící čep aretoval polohu řadící páky.

Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení ani ke kontaktu objímky řazení s okolními částmi. (Kontroluj vůli především při řazení prvního rychlostního stupně).

- Po ověření bezchybné funkce MZ zatrhni tři šrouby zámkové části M6 x 18, čtyři šrouby M6 x 10 objímky táhla řazení a šroub M6 x 12 záchytu.

- Dle otvoru v objímce táhla řazení vrtej otvor Ø 4,1 mm.

Polohu objímky táhla řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Zatmel všechny části procházející karoserií předepsaným tmelem.

12. 	Zkompletuj demontované díly na podvozkové části vozu. Nasaď na kryt zámkové vložky    pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.