TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 958  PRO VOZY 
PEUGEOT 1007 (mr. 2005)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- V zadní odkládací přihrádce vyjměte označený plastový kryt.

- Pod vyjmutým krytem demontujte upevňující šroub.

- Okolo ruční brzdy vyjměte plastový kryt.

- Odstraňte zadní díl střední konzoly.

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky. Povysuňte jej nahoru.

- V přední části střední konzoly odkloňte dle obrázku plastový kryt.

- Pod krytem demontujte označené upevňující šrouby.

- Demontujte zadní upevňující matice předního dílu střední konzoly. Střední konzolu odstraňte. Dle potřeby rozpojte elektrickou instalaci.

- Dle obrázku demontujte označenou originál matici mechanismu řazení.

- Na místo demontované matice našroubujte dodávaný distanční sloupek.

- - 12. Zkušebně přiložte zámkovou část na místo následné instalace (viz obr. 13). V místě následného umístění trubky vedení zámkové části označte a upravte dle potřeby část plastové kulisy řazení.

13. Úchyt zámkové části (na krytu zámkové vložky) připevněte dle obrázku na originál šroub mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6.

Prostřední úchyt zámkové části (se dvěma otvory) přiložte k plechové stěně mechanismu řazení. Dle obou otvorů vrtejte přes plech mechanismu řazení dva otvory Ø 6,8 mm.

14. Spojení prostředního úchytu zámkové části s plechem mechanismu řazení proveďte  dle obrázku pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15 a matic M6 (LOCK).

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhněte oba šrouby i matici upevňující zámkovou část. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

15. K přednímu úchytu zámkové části a k našroubovanému distančnímu sloupku připevněte dle obrázku kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5 (přední úchyt - na obr. vlevo) a pomocí zatrhávacího šroubu 
M8 x 10 s podložkou (distanční sloupek - na obr. vpravo).

Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Oba šrouby krytu bovdenu zatrhněte.

16. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

17. Upevněte pečlivě přední díl střední konzoly na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní stěně konzoly bod pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor. Zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

18. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Zumpfe D.