TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 839  PRO VOZY 
PEUGEOT 307 (mr. 2004)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Demontuj manžetu a hlavici řadící páky.

- Vyjmi popelník.

- Demontuj označené šrouby v přední části střední konzoly.

- Pod ruční brzdou vyjmi plastový kryt.

- Dle obrázku vyjmi plastový panel.

- Dle obrázku odstraň rámeček střední konzoly.

- Pod odstraněným plastovým rámečkem demontuj označené šrouby.

- V odkládacím prostoru vyjmi dno.

- V odkládacím prostoru demontuj šroub.

- Odstraň střední konzolu.

- Vrtací šablonu (BC 839) přilož dle obrázku ze strany řidiče do rámečku v boční stěně mechanismu řazení. Dle šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle předvrtaného otvoru frézuj opatrně přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 25 mm 
(BF 28+3). Piliny po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku ze strany řidiče demontuj označený originál šroub M8 plechového rámu střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj obě označené originál matice mechanismu řazení.

- Dle obrázku na místo obou demontovaných originál matic našroubuj distanční sloupky.

- Pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 (s velkoplošnou podložkou) připevni přední úchyt  zámkové části k plechovému rámu střední konzoly (místo demontovaného originál šroubu, viz menší obrázek).

Konec vedení (trubky) zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Prostřední úchyt zámkové části připevni dle obrázku pomocí zatrhávacího šroubu 
M6 x 15 na distanční sloupek.

K zadní stěně mechanismu řazení přilož dle obrázku dodávaný kryt. Zadní úchyt zámkové části připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 10,5 k závitu v boční (levé) stěně krytu. Šrouby zatím nezatrhávej.

Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

- Ze strany spolujezdce připevni dle obrázku k boční (pravé) stěně krytu dodávaný držák krytu. Spojení proveď zatrhávacím šroubem M6 x 10,5. Druhý konec držáku krytu připevni na druhý distanční sloupek. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15.

Znovu zkontroluj bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny použité zatrhávací šrouby, tj. (šroub M8 předního úchytu zámkové části, dva šrouby M6 x 15 na distančních sloupcích i oba šrouby M6 x 10,5 zadního krytu).

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- (a, b) Upevni pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní stěně konzoly bod pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotov dle označeného bodu do střední konzoly otvor.

Zkontroluj  správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- - 22. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.