TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 101  PRO VOZY

FIAT BRAVO - (1.6, 1.8, 2.0), BRAVA - (1.6, 1.8)

- Demontuj manžetu a rámeček řadící páky. Odstraň střední konzolu. Vyšroubuj označené šrouby
M6 a M8.

- Dle obrázku připevni před řadící páku pomocí šroubů M6 a M8 vrtací šablonu (BC 101). Vrtákem 
Ø 6,8 mm zhotov dle obrázku otvor přes podlahu vozu.

- Dle předvrtaného otvoru frézuj otvor Ø 22 mm (BF 1+3) přes plech tunelu. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Znovu upevni vrtací šablonu pod šrouby. Naznač a vrtej do středu řadícího táhla  Ø 4,1 mm. Zkontroluj zda je zavrtání v ose řadícího táhla. Po ověření vrtej otvor  Ø 6,8 mm pouze do horní stěny řadícího táhla.

- Převrtej otvor v řadícím táhle na Ø 12 mm. Vyvrtané otvory ošetři proti korozi.

- Vlož zámkovou část do vyfrézovaného otvoru. Připevni ji dodávanými zatrhávacími šrouby. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení jistící čep aretuje táhlo řazení. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

- Po ověření bezchybné funkce šrouby zatrhni. Okolí otvoru v podlaze ošetři předepsaným tmelem.

- Nasaď na konec zámkové části středící šablonu (Sch 6). Upevni střední konzolu do původní polohy. Hrot označí místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtej otvor Ø 4,1 mm. Znovu ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Potom převrtej otvor na Ø 6,8mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole Ø 44 mm (BF 10). Otřepy začisti.

- Zkompletuj všechny díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permanon Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanon Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu :

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.