# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 762 PRO VOZY

# PEUGEOT 206 (mr. 2003)

(automatická-sekvenční převodovka)

- V zadním dílu střední konzoly demontuj upevňující šroub.

- Odstraň zadní díl střední konzoly.

- Z přední části střední konzoly vyjmi panel s ovladači a rozpoj elektrickou instalaci.

- Pod panelem s ovladači demontuj upevňující šroub.

- Vyjmi popelník.

- Dle obrázku v přední části střední konzoly demontuj pod plastovým krytem upevňující šrouby.

- Dle obrázku demontuj matice upevňující držák ruční brzdy.

- Ruční brzdu odkloň.

- Demontuj střední konzolu. Rozpoj konektor elektrické instalace.

- Ze strany řidiče přilož dle obrázku na boční stranu kulisy mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 762). Dle šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraň a dle zhotoveného otvoru frézuj opatrně otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku demontuj dvě označené originál matice M6 mechanismu řazení.

- V přední části interieru vozu demontuj dle obrázku označenou originál matici M6.

- Na místa dvou zadních demontovaných originál matic nasaď dle obrázku dodávaný držák zámku. Pod tímto držákem zámku rozřízni dle potřeby koberec a odřízni tlumící vrstvu podlahy vozu.

- Držák zámku připevni pomocí dvou zatrhávacích matic M6 s podložkami. Matice ještě nezatrhávej.

- Přední úchyt zámkové části připevni dle obrázku na originál šroub (na místo přední demontované originál matice). Spojení proveď pomocí zatrhávací matice M6 s podložkou. Matici ještě nezatrhávej.

- Zadní úchyt zámkové části připevni dle obrázku na otvor v držáku zámku. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 (s podložkou).

Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni šroub i všechny tři matice zámkové části a držáku zámku.

- Nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní stěně střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. V tomto označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.

Zkontroluj správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle tohoto otvoru frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu (nezapomeň na opětovné připevnění ruční brzdy). Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.