TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 953 PRO VOZY

# SUBARU TRIBECA (mr.2005-)

(tiptronic)

1. - 2. Demontujte boční plastové kryty středové konzoly.

3. - 4. Vyjměte rámeček i kryt řazení.

5. - 6. Demontujte upevňující šrouby středové konzoly.

7.  Vyjměte označený díl středové konzoly. Při demontáži plastů rozpojte všude tam, kde to bude zapotřebí i konektory elektroinstalace.

8. Dle obrázku ze strany spolujezdce demontujte označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

9.	Na místa obou demontovaných originál šroubů vložte dodávané velkoplošné podložky.

10.	Do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení vložte vrtací šablonu (BC 953).

Dle správně ustavené šablony zhotovte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm. Šablonu odstraňte a zhotovený otvor převrtejte na Ø 12 mm, viz obr. Otřepy po vrtání pečlivě odstraňte.

Pozn.: Na obr. je šablona z kulisy mechanismu řazení již odstraněna. Pro orientaci 
se vkládá do prolisu v místě vrtaného otvoru.

11.	- 12. Zámkovou část připevněte na místa obou demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 105 a  M8 x 90.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu páky voliče. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct oba upevňující šrouby zatrhněte.

13.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

14.	Středovou konzolu upevněte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí 
na vnitřní části bočního krytu místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem 
Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do bočního krytu středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.