TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 687 PRO VOZY 
PEUGEOT PARTNER (mr. 2003)

(CITROËN BERLINGO)

mechanická převodovka

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Před ruční brzdou demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku demontuj upevňující šroub předního panelu střední konzoly.

- Rozpoj elektrickou instalaci zapalovače a přední panel střední konzoly odstraň.

- Dle obrázku demontuj tři originál matice mechanismu řazení (pravou přední 
i zadní a levou zadní matici M6).

- Ze strany spolujezdce odřízni dle obrázku plastový úchyt vzduchovodu topení (pro možnost připevnění zámkové části).

- Na zadní dva originál šrouby mechanismu řazení připevni dle obrázku dodávaný držák zámku. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6. Matice zatím nezatrhávej.

- Vedení zámkové části vsuň dle obrázku do kroužku držáku zámku a přední úchyt zámkové části připevni na pravý přední originál šroub mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M6. Matici ještě nezatrhávej.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávej. Polohu objímky a vedení zámkové části nastav tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně středem oka objímky až do  krytu držáku zámku. Při uzamykání nesmí docházet k dotyku jistícího čepu s žádnou částí mechanického zabezpečení. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Znovu ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny upevňující šrouby i matice.

- Nasaď zpět do původní polohy vzduchovod topení. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

13. Upevni pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole bod pro    zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky.

Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov dle označeného bodu do střední konzoly otvor. Zkontroluj  správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na průměr 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.