# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 662 PRO VOZY

# PEUGEOT 607 (mr.2002)

# (mechanická převodovka)

- Demontuj rámeček okolo řadící páky a manžetu řadící páky povysuň nahoru.

- Ze strany spolujezdce u bočního dílu střední konzoly (plast s kobercem) demontuj dle obrázku upevňující šrouby.

- Ze strany spolujezdce odstraň dle obrázku boční díl střední konzoly.

- V místě upevnění zámkové části (strana spolujezdce) odstřihni část plastového rámečku okolo řadící páky.

- Dle obrázku demontuj pravou přední originál matici mechanismu řazení.

- Na přední pravý originál šroub mechanismu řazení na místo demontované matice připevni dodávanou svrtávací šablonu (BC 640).

- Dle správně ustavené svrtávací šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor 
Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraň. Dle zhotoveného otvoru frézuj přes stěnu mechanismu řazení otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Vzniklé piliny odstraň.

- U obou bočních šroubů mechanismu řazení (pravý přední a zadní) demontuj dle obrázku originál matice M6.

- Na pravý zadní originál šroub mechanismu řazení našroubuj dodávaný distanční sloupek.

- Na distanční sloupek a pravý přední originál šroub mechanismu řazení připevni zámkovou část. Spojení předního úchytu zámkové části s originál šroubem proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M6. Zadní úchyt zámkové části připevni na distanční sloupek pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 10,5. Šroub ani matici zatím nezatrhávej.

- Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce zatrhni upevňující šroub i matici zámkové části.

Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7). Boční díl střední konzoly pečlivě přilož (případně připevni) na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části bočního dílu střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky.

- V označeném místě vrtej přes demontovaný boční díl střední konzoly otvor 
Ø 4,1 mm. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru opětovným přiložením bočního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy dle tohoto vodícího otvoru frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

15. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: M. Janoušek

Schválil: Ing. V. Motáček