TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 640 PRO VOZY 
PEUGEOT 406, 2.0 HDi (r.v. 2002)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Demontuj z obou stran šrouby upevňující zadní část střední konzoly.

- Demontuj kryt před řadící pákou.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- Odstraň manžetu  řadící páky.

- Vyjmi vypínače.

- Vyjmi  krytku u ruční brzdy.

- Povol šrouby upevňující přední  část střední konzoly.

- Odstraň boční kryty střední konzoly.

- Odstraň přední díl topení.

- Rozpoj elektrickou instalaci. Dle obrázku vyjmi střední konzolu

- Odstraň kryt okolo řadící páky.

- Demontuj  držák elektroinstalace.

- Dle obrázku odstřihni držák elektroinstalace.

- Dle obrázku odřízni část koberce.

- Dle obrázku odřízni  část koberce.

- Dle obrázku odřízni  část koberce (v místě kde bude upevněna zámková část – obr.23).

- Povol  dvě označené matice

- Nasaď dle obrázku na přední šrouby část držáku.

- Přilož dle obrázku ze strany spolujezdce k boční stěně mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 640). Upevni ji pod matici.

- Dle šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle předvrtaného otvoru frézuj opatrně přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3).

- Našroubuj a utáhni na pravý zadní šroub distanční sloupek.

- Konec vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení.  Dodanou zatrhávací maticí upevni přední úchyt zámkové části. Zadní část přišroubuj  k distančnímu sloupku. Zkušebně ověř správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni  šroub a matici  zámkové části.

- Odstřihni dle obrázku část plastu.

- Odstřihni dle obrázku část plastu.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole bod pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov dle označeného bodu do střední konzoly otvor.

- Převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Zkontroluj  správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo.  Dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Ing. Motáček V.