# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 597 PRO VOZY

# PEUGEOT 206 (automat)

- V zadní části odkládacího prostoru demontuj dle obrázku upevňující šroub.

- Odkládací prostor odstraň.

- Demontuj rámeček okolo řadící páky.

- Před řadící pákou vyjmi popelník a rozpoj elektrickou instalaci.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly vyjmi panel s ovladači. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Odstraň střední konzolu.

- Demontuj panel mechanismu řazení.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce přilož vrtací šablonu (BC 597) na boční stěnu konzoly mechanismu řazení. Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov přes stěnu konzoly mechanismu řazení otvor.

- Dle zhotoveného vodícího otvoru odfrézuj frézou Ø 46 mm (BF 5+8) pouze pravou část konzoly mechanismu řazení.

- Opět dle vodícího otvoru frézuj přes stěnu konzoly mechanismu řazení otvor 
Ø 22 mm.

- Dle obrázku demontuj pravou zadní originál matici mechanismu řazení.

- Na pravý zadní originál šroub mechanismu řazení nasaď dle obrázku zadní úchyt držáku zámku. Spojení zadního úchytu držáku zámku s podlahou vozu proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M6. Matici zatím nezatrhávej.

- Přední i boční úchyt držáku zámku přilož k podlaze vozu. Dle otvoru v předním úchytu vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Držák zámku odstraň. Předvrtaný otvor Ø 6,8 mm v podlaze vozu převrtej na 
Ø 8 mm. Otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou.

- Do zhotoveného otvoru Ø 8 mm zanýtuj dodávaný maticový nýt M6.

- Držák zámku vlož opět na zadní originál šroub a pomocí zatrhávací matice M6 proveď  upevnění. Dle obrázku proveď také spojení předního úchytu s podlahou vozu pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 18.

- Zkontroluj správnou polohu držáku zámku a šroub i matici zatrhni. Dle bočního úchytu držáku zámku vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 4,1 mm.

- Spojení bočního úchytu držáku zámku s podlahou vozu proveď pomocí dodávaného pevnostního nýtu.

- Do držáku zámku připevni dle obrázku středící šablonu (Sch 2). Střední konzolu připevni pečlivě na původní místo. Vrtákem Ø 6,8 mm opatrně najdi přes stěnu střední konzoly otvor ve středící šabloně. V tomto místě zhotov otvor.

- Zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru. Po ověření dle tohoto vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 44 mm (BF 10). Otřepy po frézování pečlivě odstraň.

- Střední konzolu připevni zpět na původní místo. Do držáku zámku vsuň dle obrázku zámkovou část. Nastav správnou polohu zámkové části v držáku zámku (vůči střední konzole i řadící páce). Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni dle obrázku šroub M6 x 18 upevňující zámkovou část k držáku zámku.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing.Motáček