TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 557 PRO VOZY 
PEUGEOT 306 (r.v.2000)

(mechanická převodovka - řazení táhly)

- Demontuj manžetu a hlavici řadící páky.

- Demontuj označené matice.

- V zadní části střední konzoly demontuj označené šrouby. Odstraň střední konzolu.

- Nasaď a připevni vrtací šablonu (BC 557) dle obrázku na dva přední originál šrouby mechanismu řazení. Dle šablony vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsaným způsobem.

- Pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6 a vějířových podložek proveď spojení zámkové části s podlahou vozu. Matice zatím nezatrhávej.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na táhlo řazení připevni pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 dvoudílnou objímku s okem. Polohu objímky urči tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a uzamčení zámkové části procházel vysunutý jistící čep volně středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Zkontroluj správnou polohu objímky táhla řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni čtyři šrouby objímky.

- Dle obrázku vrtej přes objímku do táhla řazení otvor  4,1 mm.

- Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď zatmelení všech částí procházejících podlahou vozu předepsaným tmelem.

- Na kloubu řadící tyče vyměň originál matici za dodávanou matici M6 zatrhávací. Matici pojisti  proti samovolnému povolení. Použij lepidlo od firmy Würth. Matici zatrhni.

- Znovu zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Po ověření zatrhni matice M6 upevňující zámkovou část k podlaze vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 6).

- Upevni pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole bod pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky.

- Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov dle označeného bodu do střední konzoly otvor. Zkontroluj  správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 44 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850). Pro případné odmaštění použij Permanon Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanon Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosářská 1-K polyuretanová těsnící hmota HHA 381 005.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček