# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 474 PRO VOZY

# PEUGEOT 406, 2.0 HDi  r.99 (110 k)

# (mechanická převodovka)

- Dle obrázku demontuj šrouby upevňující zadní část střední konzoly.

- V přední části střední plastové konzoly vyjmi popelník.

- Dle obrázku demontuj dva označené šrouby

- Demontuj i dva boční šrouby upevňující přední část střední plastové konzoly.

- Odstraň rámeček s manžetou řadící páky. Dle obrázku vyjmi plastový kryt umístěný před ruční brzdou.

- Napravo od ruční brzdy vyjmi označené vypínače a rozpoj elektrickou instalaci. Demontuj kryt ruční brzdy.

- Odstraň boční část střední plastové konzoly.

- Demontuj střední plastovou konzolu.

- Odstraň rámeček řadící páky.

- Demontuj tři označené matice M6.

- Na zadní originál šrouby připevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic 
M6 a podložek Ø 6,4 mm držák zámku.

- Obě matice zatrhni.

- Přední úchyt zámkové části upevni pomocí dodávané zatrhávací matice 
M6 a podložky na přední levý šroub držáku mechanismu řazení. Konec zámkové části vlož dle obrázku do držáku zámku.

- Šroub M6 i matici M6 zatrhni.

- Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25 připevni dle obrázku na páku řazení dvojdílnou objímku tak, aby při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části procházel jistící čep volně středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému kontaktu objímky s koncem zámkové části, ani k jinému omezení řazení. Po ověření správné činnosti a bezchybné funkce MZ šrouby zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

17. - 18.  Na vnitřní části střední konzoly v místě uložení krytu zámkové vložky odřízni dle obrázku oba plastové výlisky.

19. Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot středící šablony (Sch 7) označí místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného bodu vrtej do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

20. Po ověření správné polohy frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

21. Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.