# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 125/A PRO VOZY

# PEUGEOT 106

(mechanická převodovka)

- V interiéru vozu demontujte rámeček manžety řadící páky, odstraňte střední konzolu.  V podvozkové části vozu odstraňte tepelný kryt výfukového potrubí.

- Pro snadnější manipulaci rozpojte výfukové potrubí.

- Zařaďte zpětný rychlostní stupeň. Dle obr. upevněte na táhlo řazení objímku s okem. Upevnění proveďte lehkým dotažením dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15. Šrouby ještě nezatrhávejte. Vrtací šablonu (BC 125) přiložte k přední hraně mechanismu řazení. Naznačte a vrtejte dle otvoru šablony a středu oka objímky otvor Ø 6,8 mm kolmo do podlahy vozu.

- V místě upevnění držáku zámku rozřízněte koberec podlahy vozu (k odstranění koberce je možno použít i frézu, např. Ø 38 mm). Dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte přes podlahu vozu otvor Ø 38 mm (BF 4+8). Ošetřete zhotovený otvor proti korozi předepsanou ochrannou barvou.

- Středící šablonu (Sch 27) upevněte do držáku zámku, který ustavte na podlahu vozu. Dle držáku zámku vrtejte čtyři otvory Ø 6,8 mm přes podlahu vozu. Ošetřete všechny vyvrtané otvory proti korozi.

6. - 7. Pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 18 a matic M6 s podložkami proveďte spojení držáku zámku s podlahou vozu. Šrouby ještě nezatrhávejte.

8.	Střední konzolu přiložte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Dle šablony (Sch 27) upevněné do držáku zámku vrtejte přes střední konzolu otvor Ø 6,8 mm.

9.	Dle zhotoveného otvoru ve střední konzole frézujte otvor Ø 35 mm (BF 38+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

10.	Středící šablonu vyjměte z držáku zámku a místo ní do držáku zámku upevněte zámkovou část. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 30. Seřiďte správnou vzájemnou výškovou polohu střední konzoly a horní hrany zámkové části. Tuto polohu pojistěte jemným dotažením dvou šroubů M6 x 30. Šrouby ještě nezatrhávejte.

11.	Seřiďte i správnou vzájemnou polohu objímky s okem na táhle řazení. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky táhla řazení. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

12.	Znovu odstraňte střední konzolu. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte všechny čtyři šrouby držáku zámku.

13.	Zatrhněte i oba šrouby M6 x 30 upevňující zámkovou část do držáku zámku.

14.	Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte oba šrouby objímky s okem.

15.	Dle otvoru v objímce vrtejte otvor Ø 4,1 mm do táhla řazení.

16.	Polohu objímky pojistěte dodávaným pevnostním nýtem.

17.	Na kloubu řazení vyměňte dle obrázku originál matici za matici M6 zatrhávací. Matici opatrně zatrhněte.

18.	Proveďte zatmelení všech částí procházejících podlahou vozu.

19.	Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů jak v interiéru, tak i v podvozkové části vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte a natvarujte pryžový těsnící kroužek.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveďte ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použijte základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363, nebo Permacron combi 7855).

Pro případné odmaštění použijte Permacron Silikon odmašťovač 7010, nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsněte akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek M.

Schválil:  Ing. Kadlec K.