# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 125 PRO VOZY

# PEUGEOT 106

- V interiéru vozu demontuj rámeček manžety řadící páky, odstraň střední konzolu.  Na podvozkové části odstraň tepelný kryt výfukového potrubí.

- Pro snadnější manipulaci rozpoj výfukové potrubí.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Upevni na táhlo řazení objímku s okem. Přilož vrtací šablonu (BC 125) k přední hraně mechanismu řazení. Naznač a vrtej dle otvoru šablony a středu oka objímky otvor Ø 6,8 mm kolmo do podlahy vozu.

- V místě předpokládaného upevnění držáku zámku odřízni koberec podlahy (k odstranění koberce je možno použít i frézu, např. Ø 46 mm).

- Frézuj otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Zámkovou část upevni do držáku zámku, který ustav na podlahu vozu. Dle držáku vrtej čtyři otvory Ø 6,8 mm přes podlahu. Ošetři všechny vyvrtané otvory proti korozi.

- Pomocí šroubů a matic s podložkami proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Při zpětném chodu a uzamčení jistící čep prochází okem objímky táhla řazení. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Zatrhni čtyři šrouby držáku zámku.

- Po ověření bezchybné funkce zatrhni šrouby objímky táhla řazení.

- Dle otvoru v objímce vrtej Ø 4,1 mm do táhla řazení.

- Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď zatmelení všech částí procházejících podlahou.

- Do držáku zámku upevni středící šablonu (Sch 2). Upevni střední konzolu  do původní polohy. Z podvozkové části vrtej přes středící šablonu otvor Ø 6,8 mm do konzoly 
v interiéru vozu. Dle vodícího otvoru frézuj otvor Ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy začisti.

- Znovu vlož zámkovou část do držáku zámku. V odemčené poloze je osa klíče  rovnoběžná s osou vozu. Seřiď vzájemnou výšku horní hrany krytu zámkové vložky 
a střední konzoly. Po ověření správné polohy a bezchybné činnosti MZ zatrhni oba šrouby M6 x 30 držáku zámku.

- Proveď kompletaci demontovaných dílů v interiéru i na podvozkové části vozu.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker ( ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855).

Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek

Schválil:        Motáček