TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 123 PRO VOZY

PEUGEOT 406

(mechanická převodovka - řazení táhlem)

- Ve spodní části vozu rozpoj výfukové potrubí. Dle obrázku rozpoj také ukostření výfuku a demontuj krycí plech výfukového potrubí.

- Ve spodní části vozu ze strany řidiče přilož dle obrázku vrtací šablonu (BC 123) na prolis  v boční části podlahy.

- Podle šablony vrtej kolmo k podlaze otvor Ø 6,8 mm až do interieru vozu (pro snadnější provedení použij úhlovou vrtačku).

- Dle vodícího otvoru z interieru vozu frézuj Ø 46 mm (BF 5+8).

- Upevni středící šablonu  (Sch 2) do držáku zámku. Středící šablonu upevněnou v držáku zámku  vlož  do vyfrézovaného otvoru na podlaze vozu. Přes obvodové otvory držáku zámku naznač a vrtej kolmo tři otvory Ø 6,8 mm pouze přes plech podlahy (pozor, nevrtej přes koberec). Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi. Po ověření správné polohy držáku zámku proveď spojení s podlahou vozu pomocí tří zatrhávacích šroubů

M6 x 25 a matic M6 s podložkou (LOCK) . Šrouby zatrhni.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni dle obrázku objímku s okem. Zámkovou část s upevněným záchytem vlož do držáku zámku a seřiď jejich vzájemnou polohu. Následně seřiď vzájemnou polohu jistícího čepu zámku a oka objímky. Jistící čep musí volně procházet středem oka objímky. Při prořazení ostatních rychlostí nesmí docházet k dotyku objímky s podlahou vozu, ani k jinému omezení řazení. Po ověření správné funkce zatrhni čtyři šrouby M6 x 15 objímky řadící tyče.

- Prořaď všechny rychlostní stupně. Zkontroluj správnou výškovou polohu zámkové části.  Po ověření bezchybné funkce MZ zatrhni dle obrázku šroub M6 x 30 upevňující  zámkovou část v držáku zámku.

- Přes objímku vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Dle obrázku vyměň na kloubu řadící tyče originál matici M8 za dodávanou matici zatrhávací. Matici pojisti proti samovolnému povolení lepidlem SSM od firmy Würth.

- Proveď konečnou ochranu proti korozi předepsaným způsobem.

- Dle potřeby natvaruj krycí plech výfukového potrubí.

- Namontuj zpět ochranný plech a proveď kompletaci všech demontovaných dílů.

- 	Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 1.

- 	Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.