TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1200 PRO VOZY 
PEUGEOT 307, 1.6 HDi (mr. 2008) R-dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka - řazení lanovody)

- Demontujte manžetu a hlavici řadící páky.

- Vyjměte popelník.

- Demontujte označené šrouby.

- Pod ruční brzdou vyjměte plastový kryt.

- Dle obrázku vyjměte plastový panel.

- Dle obrázku odstraňte rámeček.

- Demontujte označené šrouby.

- V odkládacím prostoru vyjměte dno.

- V odkládacím prostoru demontujte šroub.

- Odstraňte středovou konzolu.

- Vrtací šablonu (BC 1200) přiložte ze strany řidiče k boční stěně mechanismu řazení, viz obr. Dle šablony vrtejte přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle předvrtaného otvoru frézujte opatrně přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm 
(BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

- Před řadící pákou demontujte obě označené originál matice, viz obr.

- - 15. Na místa demontovaných matic našroubujte na originál šrouby dodávané distanční sloupky. Ze strany spolujezdce našroubujte sloupek vyšší  (l =  40 mm).

16.	Ze strany řidiče demontujte označený originál šroub plechového držáku středové konzoly.

17.	Na místo demontovaného šroubu připevněte k plechovému držáku středové konzoly přední úchyt zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 25 (s podložkou) Šroub zatím nezatrhávejte.

- Konec vedení (trubky) zámkové části vložte do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Označený úchyt zámkové části připevněte dle obr. na dotažený distanční sloupek. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15. Šroub ještě nezatrhávejte.

- K zadní stěně mechanismu řazení přiložte dle obrázku dodávaný kryt, který připevněte k zadnímu úchytu zámkové části, viz obr. Pro spojení použijte zatrhávací šroub M6 x 10,5. Šroub zatím nezatrhávejte.

- Ze strany spolujezdce připevněte na druhý našroubovaný distanční sloupek držák krytu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5. Následně proveďte spojení držáku s krytem a to opět pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5. Šrouby ještě nezatrhávejte.

21.	Ověřte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, nebo při řazení zpátečky, či ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření zatrhněte všechny upevňující (zatrhávací) šrouby zámkové části, krytu i držáku krytu (viz obr. 20-21).

22.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

23. - 24. Upevněte pečlivě středovou konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení otvoru (střed krytu zámkové vložky). Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeném místě otvor.

Zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm

25. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

26. - 27. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.