TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
 CONSTRUCT CF 521  PRO VOZY

# FIAT PUNTO (MR. 2000)

- Odstraň manžetu řadící páky.

- Povol označené šrouby upevňující střední konzolu. Odstraň kryt okolo ruční brzdy.

- Povol označené šrouby upevňující střední konzolu.

- Povol označený šroub.

- Odstraň zadní části střední konzoly. Povol označený šroub.

- Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku rozřízni opatrně koberec do vzdálenosti cca 15 cm.

- Na páku řazení přišroubuj dvojdílnou objímku s okem. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Držák zámkové části nasaď na mechanismus řazení dle obrázku (pod plech držáku zámku bude před přišroubováním k podlaze vozu vložen dodávaný distanční plech). Zabezpečovací zařízení uzamči. Vysunutý jistící čep musí procházet středem oka objímky upevněné na řadící páce. Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření správné funkce  označ dle držáku zámku místo pro zhotovení otvorů. Vrtej dva otvory  8 mm pouze přes plech podlahy. Do vyvrtaných otvorů v podlaze nanýtuj dodané maticové nýty M6.

- Označ dle otvoru v úchytu zámkové části místo pro zhotovení otvoru. Vrtej otvor  8 mm pouze přes plech podlahy. Do vyvrtaného otvoru v podlaze nanýtuj maticový nýt M6.

- Nyní vlož pod plech držáku zámku dodávaný distanční plech. Úchyt zámkové části i plech držáku zámku připevni k podlaze vozu pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 15. Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení zatrhni označené šrouby.

- Zatrhni šrouby objímky páky řazení.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Ustav pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro  zhotovení otvoru. V označeném bodě na střední konzole zhotov vrtákem Ø 4,1 mm otvor.

- Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj na demontované střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

- Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

- Konstrukční změny vyhrazeny.

- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: V. Motáček

Schválil:       K. Ambrož