TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT  CF 1121 PRO VOZY

# PEUGEOT EXPERT (mr. 2007) R-dopředu

(mechanická, 6 stupňová převodovka - řazení lanovody)

1. 	Demontujte upevňující šroub mechanismu řazení.

2.	Vyjměte plastový kryt pod volantem vozu.

3. - 5.	Demontujte upevňující šrouby.

6.	Vyjměte boční plastové kryty.

7.	Demontujte upevňující šrouby.

8.	Vyjměte plastový panel.

9. - 10. Demontujte upevňující šrouby.

11.	Vyjměte plastový rámeček.

12. - 14. Demontujte upevňující šrouby.

15.	Vyjměte odkládací přihrádku.

16.	Demontujte upevňující šrouby.

17.	Odstraňte střední konzolu.

18.	Pod kloubek táhla bovdenu řazení vložte dle potřeby pryžová těsnění.

19.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dodávané oko bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

20.	Demontujte označený originál šroub.

21.	V označeném originál otvoru mechanismu řazení odstraňte např. pomocí kuželového rotačního pilníku přečnívající část plastové kulisy, viz obr.

22.	- 23. Zámkovou část připevněte dle obrázku na místo demontovaného originál šroubu (použijte zatrhávací šroub M6 x 20 s podložkou) a na upravený originál otvor mechanismu řazení (použijte zatrhávací šroub M6 x 20 s podložkou a samojistnou matici s velkoplošnou podložkou). Šrouby ještě nezatrhávejte.

24.	Dle úchytu přiloženému ke kulise řazení vrtejte dle obrázku otvor Ø 6,8 mm.

25.	Úchyt zámkové části připevněte ke zhotovenému otvoru v kulise řazení pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 20 s podložkou a samojistné matice s  podložkou (velkoplošnou).

26. Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka bovdenu a jistícího čepu. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem a tím aretovat polohu řadící páky. Při řazení nesmí docházet k žádnému dotyku oka bovdenu s jinou částí zámku, či mechanismu řazení, nesmí dojít ani k žádnému jinému omezení řazení.

Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte všechny tři šrouby M6 upevňující zámkovou část, 
i šroub M6 (imbus) oka bovdenu řazení.

27.	Dle obrázku demontujte označenou originál matici kulisy řazení.

28.	Kryt oka bovdenu připevněte na místo demontované originál matice, viz obr. Spojení proveďte pomocí dodávané zatrhávací matice M7. Matici zatrhněte.

Dle originál otvoru v krytu oka bovdenu vrtejte do kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

29.	Polohu krytu oka bovdenu pojistěte dodávaným pevnostním nýtem.

30.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

31.	Střední konzolu vložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.