TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT  CF 1085  PRO VOZY

# PEUGEOT 807 (mr. 2006) R-dopředu

(CITROEN C8, FIAT ULYSSE)

(mechanická, 6 stupňová převodovka - řazení lanovody)

Pozn.: Fotodokumentace byla zhotovena na voze Peugeot 807, ale tento technologický postup lze použít i pro vozy Citroen C8 a Fiat Ulysse).

1. 	V interiéru vozu odstraňte dle obrázku ozdobnou lištu.

2.	Vycvakněte a povysuňte rámeček s manžetou páky řazení.

3.	Vyjměte kryt řazení. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

4. - 5.	Odstraňte označené plastové kryty.

6. - 8.	Demontujte označené upevňující šrouby.

9. 	Odstraňte odkládací přihrádku.

10. - 12. Demontujte označené upevňující šrouby.

13.	Odstraňte označený plastový kryt.

14.	Demontujte označený upevňující šroub.

15.	Vyjměte označený přední panel.

16. - 17. Demontujte označené upevňující šrouby.

18.	Odstraňte středovou konzolu.

19.	Demontujte označený originál šroub. Pod kloubek táhla bovdenu řazení vložte dle potřeby pryžová těsnění.

20.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte objímku oka s krytem. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

21.	Zámkovou část připevněte dle obrázku na místo demontovaného originál šroubu (použijte zatrhávací šroub M6 x 18) a na originál otvor v plechovém držáku kulisy mechanismu řazení (zatrhávací šroub M6 x 18 a samojistná matice M6 s podložkou).

22.	Seřiďte polohu oka bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně okem a tím aretovat polohu řadící páky. Při řazení nesmí docházet k žádnému dotyku oka s jinou částí mechanismu řazení, nesmí dojít ani k žádnému jinému omezení řazení. Polohu oka pojistěte dotažením šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

Po správném seřízení polohy oka bovdenu řazení se zámkovou částí vrtejte přes zbývající úchyt zámkové části (viz obr.) otvor Ø 6,8 mm pro jeho připevnění.

23.	Spojení tohoto úchytu zámkové části s kulisou mechanismu řazení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 a samojistné matice M6 s podložkou.

24.	Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte všechny tři šrouby upevňující zámkovou část ke kulise mechanismu řazení.

25.	Zatrhněte také šroub oka bovdenu řazení.

26.	Demontujte dvě označené originál matice kulisy mechanismu řazení a nahraďte je dvěma dodávanými zatrhávacími maticemi M7. Pod obě matice vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8,4 mm. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct matice zatrhněte.

27.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

28. 		Středovou konzolu vložte pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně středové konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Tímto označeným místem vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

29.		Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

30.		Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do vyjmuté středové konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

31.		Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-    	Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.