TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1073/A

- - 2.	Demontujte označené upevňující šrouby (plasty před místem řidiče).

3.	Dle obrázku odstraňte plastový kryt.

4. - 6.	Demontujte označené upevňující šrouby (plasty před místem spolujezdce).

7.	Odstraňte plasty odkládací přihrádky.

8.	Dle obrázku, ve dvou označených místech (prolisech) v žebrování plastové kulisy mechanismu řazení, vrtejte u horní stěny obou otvorů (prolisů) otvory Ø 4,1 mm. Oba otvory převrtejte na Ø 6,8 mm.

9.	Dle obou převrtaných otvorů frézujte opatrně otvory Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po vrtání a frézování pečlivě začistěte a odstraňte.

10.	Dle obrázku demontujte oba označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

11.	Na místo horního demontovaného originál šroubu našroubujte dodávaný distanční sloupek.

12.	Zámkovou část připevněte ke kulise mechanismu řazení a to tak, že horní úchyt zámkové části připevněte k distančnímu sloupku (zatrhávací šroub M6 x 45) a dolní úchyt zámkové části na místo dolního demontovaného originál šroubu (zatrhávací šroub M6 x 15). Šrouby opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

13.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku s okem (zatrhávací šroub M6 - imbus). Polohu objímky seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte oba šrouby upevňující zámkovou část ke kulise mechanismu řazení. Znovu ověřte správnou polohu objímky táhla bovdenu řazení a následně upevňující šrouby M6 (imbus) zatrhněte.

14.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

15.	Plastový kryt demontovaný pod volantem vozu přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

16.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do plastového krytu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začistěte.

17.	Proveďte pečlivě kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 6.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Pokorný P.