TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1044/A  PRO VOZY 
PEUGEOT 207 (mr. 2006)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

(volící lanovod - vlevo)

- Dle obrázku vyjměte plastovou krytku šroubu.

- Šroub demontujte.

- Demontujte hlavici řadící páky a vyjměte rámeček s manžetou.

- Vyjměte horní plastový kryt střední konzoly.

- Po obou stranách předního dílu střední konzoly demontujte upevňující šrouby.

- Dle obrázku odstraňte boční plastové kryty střední konzoly.

- Pod vyjmutými kryty demontujte boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Odstraňte boční lišty střední konzoly.

- Pod vyjmutými lištami demontujte označené upevňující šrouby.

- Odstraňte střední konzolu.

- Dle obrázku demontujte označenou pravou zadní originál matici mechanismu řazení.

- Na místo demontované pravé zadní originál matice našroubujte dodávaný distanční sloupek (l = 35 mm).

- Na našroubovaný a dotažený distanční sloupek připevněte dle obrázku vrtací šablonu
(BC 1044). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 50. Šroub opatrně dotáhněte, ale nezatrhávejte!

- Dle šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně otvor Ø 39.5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy pečlivě začistěte.

- Také místo přední pravé originál matice M6 mechanismu řazení našroubujte distanční sloupek (l = 35 mm). Na obou bočních (pravých) originál šroubech mechanismu řazení jsou místo původních matic našroubovány dodávané distanční sloupky (l = 35 mm).

- Demontujte levou přední originál matici mechanismu řazení. Na její místo našroubujte dle obrázku dodávaný distanční sloupek (l = 63 mm).

- - 19. Dle obrázku přišroubujte na táhlo bovdenu řazení dodávanou objímku s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby jemně dotáhněte, ale nezatrhávejte!

Pozn.: Oproti původní verzi CF 1044 byla na objímce provedena konstrukční úprava, viz menší foto.

20.	Na všechny tři našroubované distanční sloupky připevněte dle obrázku držák zámku. Spojení držáku zámku s distančními sloupky proveďte jak pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 50 (pravý přední i pravý zadní šroub), tak pomocí zatrhávacího šroubu 
M6 x 15 (přední levý šroub). Pod všechny tři zatrhávací šrouby vložte dodávané podložky.

21.	Do kroužku držáku zámku vložte axiální zámkovou část. Polohu pojistěte dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 30. Šrouby jemně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte!

Seřiďte správnou vzájemnou polohu oka bovdenu řazení a vysouvajícího se jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem bovdenu řazení a tím aretuje polohu řadící páky.

V odemčeném stavu při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít ke kontaktu oka s jakoukoli částí zámku, či vozu, resp. mechanismu řazení. Nesmí docházet k žádnému omezení řazení!

Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Upevňující šrouby držáku zámku zatrhněte.

22. - 23. Po důkladném ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte jak oba šrouby 
M6 x 30 upevňující axiální zámkovou část v držáku zámku, tak i oba šrouby M6 (imbus) oka bovdenu řazení.

24. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

25. Upevněte pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní stěně konzoly bod pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotovte v označeného místě otvor.

Zkontrolujte  správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

26. Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru upevněním střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

27. - 28. Proveďte důkladně kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte těsnící kroužek CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.