TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 
MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

### CONSTRUCT  CF 1102  PRO VOZY

## OPEL CORSA „D“ (mr. 2007) R-dopředu

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- Vyjměte kryt řazení s manžetou řadící páky a povysuňte je nahoru.

- Vyjměte rámeček krytu řazení.

- Odstraňte rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Demontujte zadní díl středové konzoly.

- Demontujte označenou upevňující matici.

6. - 7. Demontujte boční upevňující šrouby středové konzoly.

8.	Středovou konzolu odstraňte.

9.	Demontujte označený upevňující šroub.

10. V místě následného připevnění (uložení) mechanického zabezpečení odstraňte dle potřeby část kulisy řazení.

11.	Ze strany spolujezdce přiložte vrtací šablonu (BC 1102) na boční stěnu kulisy mechanismu řazení, viz obr. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm.

12.	Ověřte správnost zhotoveného otvoru. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm. Po převrtání dle tohoto vodícího otvoru frézujte otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po vrtání a frézování pečlivě začistěte a odstraňte.

13.	Demontujte označenou matici.

14.	Pod demontovanou matici vložte dle obrázku distanční podložku.

15.	Demontujte tři označené šrouby upevňující boční plechový držák středové konzoly.

16.	Plechový držák odkloňte.

17.	Konec trubky vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise řazení. Zadní úchyt zámkové části připevněte na ustavenou distanční podložku a připevněte jej k originál šroubu pomocí zatrhávací matice M6 s podložkou Ø 6,3 mm. Matici ještě nezatrhávejte.

18.	Přední úchyt zámkové části vložte dle obrázku na originál šroub pod plechový držák středové konzoly.

19.	Boční plechový držák připevněte zpět na původní místo. Spojení předního úchytu zámkové části s originál šroubem plechového držáku proveďte pomocí zatrhávací matice M8 s podložkou Ø 8,3 mm.

20.	Seřiďte správně polohu zámkové části na originál šroubech a to tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření správné polohy zámkové části a bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte obě upevňující matice M6 a M8.

Pro zajištění správné polohy zámkové části vrtejte dle úchytu přiloženého na boční stěnu kulisy řazení otvor Ø 4,1 mm, viz šipka.

21.	Tento úchyt zámkové části připevněte k boční stěně kulisy řazení pomocí dodávaného pevnostního nýtu, viz šipka.

22.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7). Upevněte středovou konzolu na původní místo. Hrot středící šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

23.	Dle označeného bodu vrtejte do vyjmuté středové konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru ověřte přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

24.	Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

25.	Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220							Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí						155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100						infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.