TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE                      MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 190 PRO VOZY

OPEL CORSA B

(automatická převodovka)

- Demontuj střední plastovou konzolu.

- Ze strany spolujezdce demontuj dva originál šrouby M6 mechanismu řazení. Dvěma dodávanými zatrhávacími šrouby M6 x 20  připevni držák zámku k mechanismu řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Zařaď polohu PARKING. Do držáku zámku vlož středící šablonu (Sch 2). Dle středící šablony  vrtej opatrně do boční části mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Zhotovený otvor převrtej na Ø 12 mm.

- Do držáku zámku vlož zkušebně uzamčenou zámkovou část. Jistící čep musí aretovat řadící páku v poloze PARKING. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Zámkovou část ustav tak, aby klíč byl orientován horizontálně směrem dopředu. Po ověření bezchybné funkce zatrhni dle obrázku oba šrouby M6 x 20.

- Místo zámkové části vlož do držáku zámku opět středící víčko (Sch 2). Střední konzolu ustav do původní polohy. Slabým vrtákem Ø 4,1 mm najdi opatrně přes plast střed zámkové vložky. 
Případně je možné na zámkovou část nasadit středící šablonu (Sch 6). Hrot šablony označí na konzole místo pro střed zámkové vložky.

- Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle předvrtaného otvoru frézuj Ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Vlož zámkovou část do držáku zámku. Seřiď vzájemnou polohu čelní strany zámkové části a střední konzoly. Šroub M6 x 30 upevňující zámkovou část v držáku zámku zatrhni až po ověření bezchybné funkce MZ Construct.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů.

-  Zkontroluj správnou činnost zabezpečovacího zařízení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:M. Janoušek

Schválil: Ing. Motáček