TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 22 PRO VOZY

OPEL CORSA B, COMBO, TIGRA

(mechanická převodovka)

1.- 2.	V interieru vozidla uvolni rámeček a manžetu řadící páky. Demontuj střední konzolu 
i protihlukovou manžetu.

3.- 4.	Povol čtyři šrouby upevňující plastový držák mechanismu řazení.

5.- 6.	Zámkovou část vlož dle obrázku ze strany spolujezdce mezi uvolněný plastový držák       mechanismu řazení a bok středového plastového krytu. Dle obrázku vrtej oběma úchyty držáku zámku otvory Ø 6,8 mm přes podlahu vozu. Vyvrtané otvory ošetři proti korozi předepsaným způsobem.

7. Dva ze čtyř originál šroubů kotvících plastový držák mechanismu řazení nahraď dodávanými zatrhávacími M6 x 20.

8.  Pomocí šroubů M6 x 18 a matic M6 s podložkami proveď spojení držáku zámku  s podlahou vozu.  Po ověření správné polohy držáku zámku šrouby zatrhej.

9.  Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Dle obrázku přišroubuj objímku záchytu na táhlo  řazení. Při  zařazeném zpětném chodu a uzamčení jistící čep přes objímku záchytu aretuje řadící páku. Pokud dochází k omezení řazení vlivem záchytu objímky na táhle řazení, uprav plech středového tunelu tak, aby k tomuto problému nedocházelo.

Po prořazení všech rychlostních stupňů a bezchybné funkci mechanického zabezpečení šrouby zatrhni.

10. Přes objímku záchytu vrtej otvor Ø 4,1 mm do táhla řazení.

11. Polohu objímky záchytu  pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

12. Na zámkovou část nasaď dle obrázku středící šablonu (Sch 6).

13.- 14.  V zadní části střední konzoly odstraň část pravého úchytu plastu dle obrázku. Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot středící šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové  vložky.

15. Na vyjmuté střední konzole vrtej dle označeného bodu otvor Ø 6,8 mm.

16. Dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 44 mm (BF 10).

17. Ve zvukové izolaci řadícího mechanismu zhotov otvor dle zámkové části. Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček