Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENí 
CONSTRUCT CF 26 PRO vozy

OPEL OMEGA B

(mechanická převodovka)

- Demontuj přední i zadní šrouby kotvící díly středové konzoly.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- Pozdvihni a vysuň středovou konzolu.

- Povol držák plastového rozvodu topení. Topení demontuj.

- Předepsanou vrtací šablonu (BC 26) přitlač k rádiusové stěně rámečku řadícího mechanismu. Vrtákem průměr 6,8 mm vrtej otvor přes plech podlahy a plech kulisy řazení. Pro snadnější přístup demontuj příčku držáku střední konzoly.

- Předvrtaným otvorem frézuj otvor průměr 22 mm (BF 1+3) jen přes plech podlahy.

- Pro snadnější montáž ve spodní části vozu demontuj pryžovou krycí manžetu a povol šroub upevňující táhlo řazení k řadící páce.

- Vedle vodícího otvoru asi 1,5 cm od středu vpravo i vlevo označ důlčíkem středy otvoru pro vrtání.

- Označenými středy vrtej otvory průměr 6,8 mm jen přes plech kulisy řazení.

- Předvrtanými otvory frézuj průměr 27 mm (BF 2+3) jen přes plech kulisy řazení.

- Frézou průměr 27 mm šikmo odfrézuj zbytek plechu kulisy řazení (dle obrázku). Provedˇ ochranu všech vrtaných a frézovaných otvorů proti korozi.

- Vlož zámkovou část do otvoru v podlaze. Dle obrázku dotlač úchyt s dvěma otvory 
k pryžové manžetě řadícího mechanismu. Zkontroluj, zda čelo krytu vložky je rovnoběžné s bokem střední konzoly (stopa po hraně konzoly na koberci).  Přes úchyty zámkové části vrtej tři otvory průměr 6,8 mm přes plech podlahy. Provedˇ ochranu všech vrtaných otvorů proti korozi.

- Zámkovou část  upevni k podlaze pomocí třech dodávaných zatrhávacích šroubů 
M6 x 18.

- Všechny tři šrouby M6 x 18 zatrhej.

- Proveď zatmelení zámkové části v místě prostupu podlahou.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo přišroubuj objímku s okem tak, aby jistící čep volně procházel okem objímky. Při prořazení ostatních rychlostních stupňů se nesmí objímka s okem dostat do kontaktu s plechem kulisy a plastovým krytem řazení, ani jinak omezovat řazení.

- Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení šrouby objímky zatrhej.

- Přes plech objímky vrtej do řadícího táhla otvor průměr 4.1 mm. Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Slabým vrtákem najdi přes bok střední konzoly střed krytu zámkové části. Zkontroluj správnou polohu otvoru.

- Otvor převrtej na průměr 6,8 mm.

- Pro zhotovení otvoru pouze v kožence použij frézu (BF 25). (Opatrně, ať fréza nepoškodí okraj otvoru). Dokonči otvor  44 mm frézou BF 10.

- Zapoj elektrickou instalaci.  Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu..

Několikerým uzamčením ověř správnou funkci MZ CONSTRUCT.

Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek

Schválil:  Ing. Motáček