TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 404/A PRO VOZY

# OPEL ASTRA (G, H)

# (automatická převodovka)

- Demontuj boční šrouby střední konzoly.

- Vycvakni a povysuň směrem nahoru rámeček s manžetu řadící páky.

- Vyjmi popelník, rozpoj konektor elektrické instalace.

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň rámeček (kryt) řazení.

- Vyjmi rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Pod ruční brzdou demontuj upevňující šroub.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Dle obrázku vyjmi odkládací přihrádku.

- Demontuj upevňující šroub.

- Odstraň střední konzolu.

- Demontuj označené originál šrouby mechanismu řazení.

- Zámkovou část připevni dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveď pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 60 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazení polohy parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce všechny tři upevňující šrouby zatrhni.

Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Dle obrázku vyměň originál matici mechanismu řazení za matici M6 zatrhávací.

- Nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole střed krytu zámkové vložky. Vrtej otvor Ø 4,1 mm. Znovu upevni střední konzolu do původní polohy. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle převrtaného otvoru frézuj přes střední konzolu otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ CONSTRUCT.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec