# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 412 PRO VOZY

# OPEL VECTRA B (automat)

- Odstraň rámeček páky řazení. Povol upevňující šrouby střední konzoly, rozpoj el. instalaci. Odstraň střední konzolu.

- Povol matici na pravém boku řadícího mechanismu.

- Zařaď polohu Parking. Pod originál matici upevni vrtací šablonu (BC 412) dle obrázku. Označ místo na boční části mechanismu řazení a po odstranění šablony vrtej otvor Ø 6,8 mm. Matici přišroubuj na původní místo.

- Zhotovený otvor převrtej na Ø 11 mm.

- Při zařazené poloze Parking přilož uzamčenou zámkovou část na bok řadícího mechanismu tak, aby přední úchyt ležel na příčce řadícího mechanismu. Vrtej otvor 
Ø 6,8 mm. Šroubem M6 x 15 a zatrhávací maticí M6 připevni úchyt k boku řadícího mechanismu.

- Při zařazené poloze Parking a uzamčení aretuje vysunutý jistící čep polohu řadící páky. Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

Dle úchytu zámkové části vrtej otvor Ø 6,8 mm přes bok řadícího mechanismu. Šroubem M6 x 15 a zatrhávací maticí M6 připevni úchyt k boku řadícího mechanismu.

- Po ověření bezchybné funkce šrouby a matice zatrhej.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7). Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo.

- Po ověření správné polohy zhotovený otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Z levé strany řadícího mechanismu přilož dle obrázku kryt na bok táhla. Označ a vrtej spodní otvor Ø 5 mm.

- Řezej závit  M6.

- Pomocí šroubu M6 x 10,5 proveď spojení krytu s táhlem. Označ a vrtej horní otvor 
Ø 5 mm.

- Řezej závit  M6.

- Pomocí šroubu M6 x 10,5 proveď spojení krytu s táhlem. Po ověření bezchybné funkce šrouby zatrhej.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.