# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 510 PRO VOZY

# OPEL ZAFIRA (automat)

- Dle obrázku demontuj šroub pod zapalovačem.

- Demontuj popelník a zapalovač. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj označené šrouby.

- Demontuj označené šrouby (na obou stranách).

- Povol z obou stran šrouby upevňující přední část střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj šrouby upevňující zadní část střední konzoly.

- Odstraň rámeček a manžetu ruční  brzdy.

- Dle obrázku vyjmi plastový kryt před ruční brzdou.

- Demontuj označený šroub upevňující střední konzolu.

- Vyjmi rámeček s manžetou páky řazení. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku ze strany řidiče přilož ke konzole páky řazení oko s krytem. Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 a matice proveď spojení úchytu oka s originál otvorem v konzole páky řazení. Šroub zatím nezatrhávej.

- Přes otvor v oku vrtej do konzoly páky řazení otvor Ø 5 mm.

- Závitníkem M6 (BF 19) zhotov v tomto otvoru závit.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 proveď dle obrázku spojení oka s konzolou páky řazení. Šroub zatím nezatrhávej.

- Dle obrázku demontuj oba zadní a pravý přední originál šroub upevňující mechanismus řazení k podlaze vozu.

- Na originál otvory v podlaze vozu přišroubuj pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů 
M6 a podložek zámkovou část. Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení. Při zařazené poloze „parking“ a uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep volně procházet středem oka objímky a tím aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Dle obrázku vyměň na konzole řadící páky originál matici za dodávanou matici M6 zatrhávací. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni jak dva šrouby oka, tak i tři šrouby upevňující zámkovou část k podlaze vozu. Zatrhni také matici konzoly řadící páky.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Tímto místem vrtej otvor 
Ø 4,1 mm.

- Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo.  Po ověření správné polohy zhotovený otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu 
č. 5.

- Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-     Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.