# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 545/B  PRO VOZY

# OPEL AGILA, SUZUKI WAGON R+

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vyjmi manžetu řadící páky a povysuň ji nahoru. Vyjmi horní kryt řazení.

- Demontuj boční šrouby střední konzoly (po obou stranách).

- V zadní části střední konzoly demontuj po obou stranách upevňující šrouby.

- Před ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Dle obrázku demontuj označený šroub.

- Odstraň střední konzolu.

- V přední části konzoly mechanismu řazení demontuj tři označené originál matice.

- Místo demontovaných matic našroubuj dle obrázku na označené originál šrouby konzoly mechanismu řazení dva dodávané distanční sloupky se závitem (l = 34 mm).

- Na přední originál šroub našroubuj dle obrázku distanční sloupek (l = 40 mm).

- Pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 20 připevni dle obrázku na dva distanční sloupky (l = 34 mm) držák zámku. Přední úchyt držáku zámku připevni pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5 na přední originál šroub.

- Do kroužku držáku zámku vlož dle obrázku trubku vedení zámkové části. Úchyt zámkové části připevni pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 (s podložkou) k otvoru se závitem, jenž je umístěn v držáku zámku, viz obr. (širší šipka).

Pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 pojisti upevnění zámkové části v držáku zámku. Šrouby zatím nezatrhávej.

Na táhlo bovdenu řazení připevni dvoudílnou objímku s okem a vidličkou (aktuální tvar objímky - viz přiložený, menší obr.). Spojení proveď pomocí čtyř zatrhávacích šroubů 
M6 x 18 (šrouby pro nedostatek místa našroubuj a zatrhávej naproti sobě, do kříže, viz obr. 12.).

- Polohu objímky seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Po ověření správné polohy objímky na táhle řazení i bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni všechny upevňující šrouby.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na boční části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm.

Tento zhotovený otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Opět zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj dle tohoto otvoru do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části   mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K..