TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 574  PRO VOZY

## OPEL CORSA „C“ (mr. 2001)

(mechanická převodovka - řazení táhlem)

- Demontuj šrouby ze strany spolujezdce i řidiče upevňující přední část střední  konzoly.

- V zadní  části střední  konzoly  demontuj dva označené šrouby.

- Vyjmi popelník.

- Odstraň koženku ruční brzdy.

- Demontuj  vypínač a rozpoj elektrickou instalaci.

- Odstraň  rámeček  s koženkou řadící páky.

- Demontuj  střední konzolu.

- Odstřihni v místě nad táhlem řazení držák elektrické instalace, pravou část odstraň.

- Demontuj dva označené šrouby M6 upevňující přední část mechanismu řazení.

- Demontuj značenou matici M6.

- Nasaď zámkovou část předním úchytem  na originál šroub. Upevni jej dodanou maticí M6.

- Nasaď držák zámku dle obrázku. Upevni jej a zámkovou část dvěma dodanými šrouby M6x60. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni dvoudílnou objímku. Seřiď její   polohu tak, aby při uzamčení jistící čep  volně procházel středem otvoru objímky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření správné funkce zatrhni šrouby upevňující držák zámku  se zámkovou částí k podlaze vozu.  Znovu zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Po ověření zatrhni  i čtyři šrouby objímky táhla řazení.

- Přes objímku vrtej do táhla řazení  dva otvory Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávanými pevnostními nýty.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).  Upevni střední konzolu  na původní místo. Hrot středící šablony  označí místo pro   střed krytu zámkové vložky.

- Dle označeného bodu vrtej do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 6,8 mm.

- Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru.

- Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď  pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  V. Motáček

Schválil:        K. Ambrož