TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 579  PRO VOZY

## OPEL CORSA „C“ (mr.2001)

(easytronic)

- V zadní části střední konzoly demontuj boční šrouby.

- Také v přední části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Odstraň rámeček s koženkou ruční brzdy.

- Odstraň střední konzolu.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku vrtací šablonu (BC 579) na boční část mechanismu řazení. Dle šablony zhotov přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj Ø 22 mm (BF 1+3).

- Dle obrázku demontuj levý přední a pravý zadní šroub upevňující mechanismus řazení.

- Zkušebně přilož zámkovou část na místo budoucího upevnění (viz. obr. 9. V místě předního úchytu odřízni dle obrázku koberec, případně i izolaci podlahy vozu.

- Nyní zámkovou část upevni dle obrázku na dva originál otvory mechanismu řazení pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 40.

- Ověř správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. V odemčeném stavu nesmí při řazení ostatních rychlostních stupňů docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni oba upevňující šrouby.

- Dle předního úchytu zámkové části vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 4,1 mm.

- Přední úchyt ukotvi k podlaze vozu dodávaným pevnostním nýtem.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7). Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot středící šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Dle označeného bodu vrtej do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo Po ověření dle zhotoveného otvoru frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  M. Janoušek

Schválil:        K. Motáček