TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 620 PRO VOZY

## OPEL CORSA „C“ (mr. 2001)

(automat)

- V přední části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Také v zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Odstraň rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Odstraň střední konzolu.

- Ze strany spolujezdce demontuj dle obrázku označenou originál matici řadící páky.

- Dle obrázku demontuj pravý přední a zadní originál šroub upevňující mechanismus řazení k podlaze vozu.

- Na místo demontované originál matice přišroubuj dle obrázku k řadící páce dodávané oko. Spojení proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávej.

- Na pravý přední originál otvor mechanismus řazení (na místo demontovaného šroubu) připevni dle obrázku dodávaný držák zámku. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 40. Šroub zatím nezatrhávej.

- Připevni zámkovou část k mechanismu řazení. Zadní úchyt zámkové části připevni dle obrázku na místo demontovaného pravého zadního originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 50. Přední úchyt zámkové části připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 k otvoru v držáku zámku. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem oka a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni jak matici M8, tak i ostatní zatrhávací šrouby M6.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného bodu vrtej do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo Po ověření dle zhotoveného otvoru frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  M. Janoušek

Schválil:        V. Motáček