# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 667/A PRO VOZY

# OPEL VECTRA C (mr.02)  „R“- dopředu

# (mechanická převodovka - řazení lanovody)

- V zadní části střední konzoly rozpoj dle obrázku elektroinstalaci.

- Vyjmi zadní plastový kryt.

- Demontuj označené upevňující šrouby.

- Odstraň zadní panel a dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby.

- Před ruční brzdou vyjmi odkládací přihrádku.

- Dle obrázku demontuj upevňující šroub.

- Odstraň zadní díl střední konzoly.

- Dle obrázku vyjmi na bočních částech střední konzoly plastové krytky šroubů.

- Demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj označený upevňující šroub.

- Vyjmi plastový rámeček okolo řadící páky.

- Rámeček s koženkou páky řazení povysuň nahoru.

- V přední části přístrojové desky vyjmi dle obrázku krycí lištu.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby.

- Dle obrázku rozpoj elektroinstalaci.

- Odstraň přední díl střední konzoly.

- Demontuj a dle obrázku odstraň potrubí topení.

- Dle obrázku demontuj čtyři originál šrouby mechanismu řazení.

- Mechanismus řazení pozvedni a v jeho zadní části vyjmi držák střední konzoly. Dle obrázku odstřihni úchyt pro přichycení potrubí topení.

- Upravený držák střední konzoly vlož zpět na původní místo.

- Zadní část mechanismu řazení pozvedni a dle obrázku přilož dodávanou vrtací šablonu 
(BC 667). Dle šablony vrtej přes zadní stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj otvor Ø 25 mm (BF 28+3).

- Dle obrázku vyfrézovaný otvor uprav (odstřihni, nebo odřízni části plastové stěny pod zhotoveným otvorem).

- Pod mechanismus řazení vlož dle obrázku na originál otvory dodávanou konzolu.

- Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (a podložek) připevni konzolu pod mechanismus řazení na originál otvory v podlaze vozu. Šrouby zatím nezatrhávej. Dále vyměň čtyři originál označené šrouby kulisy mechanismu řazení za námi dodávané  bezpečnostní šrouby (ST 4,2 x 19 mm).

- Ze strany řidiče demontuj dle obrázku označený boční originál šroub M6 plechového držáku střední konzoly.

- Konec vedení zámkové části vlož do kroužku konzoly. Zadní úchyt zámkové části připevni dle obrázku na levý zadní originál otvor mechanismu řazení (zatrhávací šroub M6 x 40). Přední úchyt zámkové části připevni na boční originál otvor plechového držáku střední konzoly (zatrhávací šroub M6 x 25). Šrouby zatím nezatrhávej. Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep stlačí překlápěcí mechanismus a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

- Dle obrázku vlož na mechanismus řazení dodávaný kryt bovdenu řazení.

- Dle předvrtaných otvorů v bocích krytu řazení (2 otvory vpravo, 1 vlevo) vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvory Ø 4,1 mm.

- Kryt bovdenu řazení připevni k bočním stěnám mechanismu řazení pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- Znovu ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Zatrhni všechny nezatržené šrouby: čtyři šrouby M6 upevňující mechanismu řazení i zámkovou část, šroub M6 x 25 předního úchytu  zámkové části i šroub M6 x 12 (imbus) na kroužku konzoly. Po zatržení všech zatrhávacích šroubů nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na boční části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Na vyjmuté střední konzole vrtej otvor 
Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Po ověření správné polohy frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.