TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE
 MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 740/B PRO VOZY

###### CHEVROLET LACETTI (mr. 2004)

###### DAEWOO NUBIRA (mr. 2003)

###### (mechanická převodovka - řazení tyčí)

- V zadní části střední konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

- Zadní díl střední konzoly odstraňte. Vycvakněte a povysuňte rámeček s koženkou řadící páky.

- Dle obrázku demontujte upevňující šrouby předního dílu střední konzoly.

- V přední části střední konzoly demontujte dle obrázku boční šrouby.

- Střední konzolu odstraňte.

- V místě uložení držáku zámku odřízněte z podlahy vozu potřebnou část jak koberce, tak i tlumící vrstvy (IPY) podlahy vozu, viz menší obr.

- Dle obrázku demontujte obě zadní originál matice mechanismu řazení. Demontujte také oba přední originál šrouby mechanismu řazení. Kulisu mechanismu řazení pozvedněte.

- Na místo demontovaných matic vložte na oba zadní originál šrouby mechanismu řazení dodávané ploché podložky.

- Kulisu mechanismu řazení nasaďte zpět na zadní dva originál šrouby a připevněte ji původními maticemi k podlaze vozu. Pod pozvednutou přední část kulisy mechanismu řazení vložte dle obrázku dodávaný držák zámku a pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 25 (s podložkami 
Ø 6,3 mm) proveďte na předních dvou otvorech mechanismu řazení spojení držáku zámku s podlahou vozu. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- - 11. Úchyty zámkové části připevněte dle obrázku č. 11 k sloupkům držáku zámku. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 15. Šrouby ještě nezatrhávejte!

Na řadící tyč připevněte dle obrázku č. 10 dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení objímky s řadící tyčí proveďte pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů 
M6 x 10,5. Šrouby ještě nezatrhávejte.

Seřiďte správnou polohu oka objímky s vedením zámkové části. Polohu objímky seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky.

Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým prořazením všech rychlostních stupňů a následným uzamčením zámkové části. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte všechny upevňující šrouby zámkové části (oba šrouby M6 x 25 držáku zámku, oba šrouby M6 x 15 úchytů zámkové části a čtyři šrouby M6 x 10,5 objímky řadící tyče).

12. Dle otvoru v objímce vrtejte do řadící tyče otvor Ø 4,1 mm.

13. Polohu objímky řadící tyče pojistěte dodávaným pevnostním nýtem.

14. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

15.  Střední konzolu upevněte do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného bodu vrtejte do střední konzoly otvor 
Ø 4,1 mm.

16.  Ověřte správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

17. Znovu zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

18 - 19.  Zkompletujte všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č.5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.