# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 705 PRO VOZY

# OPEL MERIVA (mr.03)

# (mechanická převodovka - řazení tyčí)

- Pod ruční brzdou vyjmi plastový kryt.

- Okolo ruční brzdy odstraň rámeček s manžetou.

- Odstraň rámeček s manžetou řadící páky.

- Dle obrázku vyjmi na středovém panelu plastový kryt.

- Demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň odkládací přihrádku.

- - 8. Demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šroub.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Rozpoj konektor elektrické instalace.

- Odstraň střední konzolu.

- V místě uložení krytu zámkové vložky odřízni dle obrázku část koberce podlahy vozu.

- Dle obrázku demontuj dva přední originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místo demontovaného pravého předního originál šroubu mechanismu řazení přilož dle obrázku úchyt zámkové části s dodávaným distančním sloupkem.

- Na úchyt zámkové části a na druhý otvor po demontovaném levém předním originál šroubu připevni dle obrázku dodávanou výztuhu. Spojení s podlahou vozu proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 60. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Přední úchyt zámkové části připevni dle obrázku k otvoru v držáku střední konzoly. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 25, matice a dvou podložek. Podložky upevni z každé strany držáku střední konzoly (z jedné strany pod hlavu šroubu a z druhé strany pod matici M6). Šroub ještě nezatrhávej.

- Na táhlo řazení připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Šrouby ještě nezatrhávej.

Polohu objímky seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně středem oka objímky 
a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- - 21. Vyzkoušej bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny upevňující (zatrhávací) šrouby a polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem (přes objímku vrtej do tyče řazení otvor Ø 4,1 mm, do otvoru zanýtuj pevnostní nýt).

22. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

23. Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na boční části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Na vyjmuté střední konzole vrtej otvor 
Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

24. Po ověření správné polohy frézuj do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

25. - 26. Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.