# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 752 PRO VOZY

# OPEL AGILA (mr. 2003) R-dopředu

# mechanická převodovka - řazení lanovody

- - 2. Po obou stranách demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Za řadící pákou vyjmi odkládací přihrádku.

- Vycvakni rámeček s manžetou řadící páky a povysuň jej směrem nahoru.

- Odstraň střední konzolu.

- Demontuj  čtyři upevňující šrouby mechanismu řazení.

- Kulisu mechanismu řazení odkloň a dle obrázku přilož ze spodu na zadní stěnu kulisy dodávanou vrtací šablonu (BC 667). Dle správně umístěné šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes stěnu kulisy otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku od vyfrézovaného otvoru odstřihni část kulisy mechanismu řazení.

- Vlož pod kulisu mechanismu řazení dodávanou konzolu s pohyblivým segmentem.

- Dle obrázku připevni kulisu mechanismu řazení i s vloženou konzolou zpět k podlaze vozu. Spojení proveď pomocí tří dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 30 s podložkami. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Dle obrázku vlož konec vedení zámkové části do kroužku konzoly (připevni zatrhávacím šroubem M6 x 12) a přední úchyt zámkové části nasaď na místo pravého předního demontovaného originál šroubu mechanismu řazení (připevni zatrhávacím šroubem 
M6 x 40 s podložkou). Šrouby ještě nezatrhávej.

Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep stlačí překlápěcí mechanismus a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

14. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni všechny čtyři šrouby upevňující mechanismus řazení.

Dle obrázku vlož na přední část kulisy mechanismu řazení dodávaný kryt bovdenu.

15. - 16. Dle vodících otvorů v krytu bovdenu vrtej přes stěny kulisy mechanismu řazení tři otvory pro jeho připevnění, viz obr.

17. Polohu krytu bovdenu na kulise mechanismu řazení zajisti pomocí tří dodávaných pevnostních nýtů.

18. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

19. Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Na vyjmuté střední konzole vrtej otvor 
Ø 4,1 mm.

20. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

21. Po ověření správné polohy frézuj do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

22. - 23. Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.