TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 836  PRO VOZY

OPEL ASTRA H (mr. 2004) R- dopředu

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vyjmi a povysuň rámeček s manžetou řadící páky.

- Před ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Dle obrázku demontuj označený upevňující šroub.

- V přední části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Dle obrázku v zadní části střední konzoly vyjmi plastový panel.

- Demontuj označenou upevňující matici.

- Vyjmi rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby.

- Odstraň kryt řazení.

- V přední části střední konzoly demontuj označené upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraň. Rozpoj elektroinstalaci.

- Demontuj  čtyři upevňující šrouby mechanismu řazení.

- Kulisu mechanismu řazení odkloň a dle obrázku přilož ze spodu na zadní stěnu kulisy dodávanou vrtací šablonu (BC 667). Dle správně umístěné šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes stěnu kulisy otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku od vyfrézovaného otvoru odstřihni část kulisy mechanismu řazení.

- Na originál otvory mechanismu řazení nasaď dle obrázku držák zámku (s blokovacím segmentem).

- Držák zámku i s kulisou řazení připevni dle obrázku na tři otvory mechanismu řazení (oba zadní a levý přední originál otvor mechanismu řazení). Spojení proveď pomocí tří zatrhávacích šroubů M6 x 30 s podložkami. Šrouby ještě nezatrhávej. Pravý přední originál otvor mechanismu řazení ponech zatím volný, bez šroubu.

- Na pravý přední originál otvor mechanismu řazení vlož distanční sloupek. Konec vedení zámkové části vlož do kroužku držáku zámku a přední úchyt MZ připevni na distanční sloupek.

Polohu vedení zámkové části v kroužku držáku zámku seřiď a dotáhni pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12. Šroub ještě nezatrhávej.

- Přední úchyt zámkové části připevni dle obrázku na pravý přední originál otvor mechanismu řazení pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 70.

Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep stlačí blokovací segment a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny zatrhávací šrouby zatrhni.

- Dle obrázku přilož kryt bovdenu k mechanismu řazení a dle tří otvorů v jeho úchytech vrtej přes boční stěny kulisy řazení otvory Ø 4,1 mm.

- Kryt bovdenu připevni ke kulise mechanismu řazení pomocí tří pevnostních nýtů.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- - 25. Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtej přes střední konzolu otvor Ø 4,1 mm.

Zkontroluj správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na  původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle tohoto tvoru frézuj do střední konzoly opatrně otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec