TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 951  PRO VOZY

OPEL ZAFIRA (mr. 2005) R- dopředu

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Pod řadící pákou vyjměte odkládací přihrádku.

- Pod vyjmutou přihrádkou demontujte upevňující šrouby střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly vyjměte popelník. Rozpojte konektor elektrické instalace.

- Pod vyjmutým popelníkem demontujte upevňující šrouby střední konzoly.

- Střední konzolu odstraňte. Rozpojte konektor elektrické instalace.

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky. Povysuňte jej nahoru.

- Pod řadící pákou vyjměte popelník.

- Za vyjmutým popelníkem demontujte upevňující šrouby.

- Odstraňte kryt řazení.

- Odstraňte boční plastové kryty.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontujte upevňující šroub bočního plastového dílu. Přední plastové díly odstraňte.

- Dle obrázku demontujte upevňující šrouby plastové konzoly (držáku plastů). Konzolu vyjměte.

- V místě následného upevnění zámkové části odřízněte potřebnou část demontované konzoly (držáku plastů), viz obr. Po úpravě namontujte konzolu zpět na původní místo.

- Na plastovou část (rameno) řadící páky přiložte dle obrázku vrtací šablonu (BC 951). Dle správně přiložené šablony vrtejte opatrně otvor Ø 6,2 mm.

- Šablonu odstraňte. Dle obrázku demontujte označený originál šroub konzoly mechanismu řazení (vlevo od zhotoveného otvoru v ramenu řadící páky), viz obr.

- Na místo demontovaného originál šroubu vložte dle obrázku sloupek (l = 10 mm).

- - 18. Ze strany řidiče přiložte dle obrázku dodávanou distanční podložku (l = 6 mm) k originál otvoru vnitřní strany plechového držáku plastové konzoly.

Zámkovou část připevněte dle obrázku na vložený sloupek na konzole mechanismu řazení (šroub M6 x 40 s podložkou) a k distanční podložce přiložené k bočnímu plechovému držáku konzoly (šroub M6 x 20 s maticí M6). Šrouby ještě nezatrhávejte.

19.  Na plastovou část (rameno) řadící páky nasaďte dle obrázku dodávaný díl (oko s krytem). Spojení oka s krytem a plastového ramena řadící páky proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 35. Šroub ještě nezatrhávejte.

Ověřte správnou vzájemnou polohu oka řadící páky a výsuvného jistícího čepu zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep prochází volně okem řadící páky a tím aretuje polohu zpětného chodu. Oko dle potřeby seřiďte a šroub dotáhněte. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k doteku oka s jakoukoli jinou částí (vozu či zámku), nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

20. 	Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením, zatrhněte všechny tři zatrhávací šrouby (dva šrouby úchytů zámkové části 
i jeden šroub oka řadící páky).

21. V místě upevnění zámkové části, resp. krytu zámkové vložky, odstraňte plastový výlisek (úchyt na vnitřní straně bočního plastového dílu - strana řidiče), viz obr.

22.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

23. Boční plastový díl upevněte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastu místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Zkontrolujte správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením bočního plastu na  původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

Znovu se ujistěte o správnosti zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového dílu na původní místo. Po ověření dle tohoto tvoru frézujte do střední konzoly opatrně otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte

24. Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Zumpfe D..