# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 433 PRO VOZY

# OPEL ASTRA G (motor X20 DTL)

# od r. XII / 98

(mechanická převodovka)

- Odstraň kryt za pákou  řazení.

- Povol dva označené šrouby.

- Odstraň horní rámeček manžety páky řazení.

- Odstraň kryt před pákou  řazení.

- Pod odstraněným krytem povol dva označené šrouby.

- Odstraň manžetu ruční brzdy.

- Povol oba šrouby upevňující boční kryty střední konzoly.

- Odstraň střední konzolu.

- Demontuj čtyři šrouby upevńující mechanismus řazení.

- Přilož šablonu (BC 433) na zadní bok mechanismu řazení. Označ a vrtej otvor Ø 6,8 mm.

- Frézuj otvor Ø 27 mm (BF 2+3).

- Odstřihni spodní část plastu až k vyfrézovanému otvoru v mechanismu řazení.

- Vlož pod mechanismus řazení konzolu držáku zámku.

- Dvěma dodávanými šrouby upevni na zadní matice, které kotví řadící mechanismus konzolu držáku zámku. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Dvěma šrouby M 6 x 20 upevni do držáku zámku konec zámkové části. Polohu zámkové části urči tak, aby při zařazení zpětného chodu a uzamčení vysunutý jistící čep aretoval polohu řadící páky (přes pohyblivou část konzoly držáku zámku).

- Pomocí dodávaného šroubu M 6 x 40 připevni přední úchyt zámkové části  k pravé přední matici kotvící řadící mechanismus.

- Po ověření bezchybné funkce zatrhni všechny šrouby upevňující zámkovou část.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7). Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na boční části  střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na vyjmuté střední konzole vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj demontované díly v interiéru vozu. Na kryt vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.