TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 807  PRO VOZY

OPEL ASTRA H (mr. 2004) R- dozadu

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vyjmi a povysuň rámeček s manžetou řadící páky.

- Před ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Dle obrázku demontuj označený upevňující šroub.

- V přední části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Dle obrázku v zadní části střední konzoly vyjmi plastový panel.

- Demontuj označenou upevňující matici.

- Vyjmi rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby.

- Odstraň kryt řazení.

- V přední části střední konzoly demontuj označené upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraň. Rozpoj elektroinstalaci.

- – 14. Dle obrázku demontuj čtyři originál šrouby mechanismu řazení.

- Kulisu řazení pozvedni a dle obrázku přilož k její zadní stěně vrtací šablonu (BC 433). Dle správně přiložené šablony vrtej přes stěnu kulisy otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes stěnu kulisy otvor Ø 25 mm (BF 28+3).

- Dle obrázku zhotovený otvor uprav (odstřihni zbývající část kulisy pod vyfrézovaným otvorem). Piliny vzniklé po frézování pečlivě odstraň.

- Na zadní dva originál otvory mechanismu řazení nasaď dle obrázku držák zámku 
(s blokovacím segmentem).

- Držák zámku i s kulisou řazení připevni dle obrázku na zadní dva otvory mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 30 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávej.

- V místě držáku zámku odřízni část koberce podlahy vozu.

- Na přední dva otvory mechanismu řazení vlož dle obrázku distanční sloupky.

- - 23. Na oba distanční sloupky vlož dle obrázku kryt bovdenu. Konec vedení zámkové části vlož do kroužku držáku zámku a přední úchyt připevni na pravý přední distanční sloupek (úchyt polož dle obrázku na krycí plech). Proveď spojení krytu i se zámkovou částí s podlahou vozu. Použij dva zatrhávací šrouby M6 x 70. Pod levý šroub vlož podložku. Polohu vedení zámkové části v kroužku držáku zámku seřiď a dotáhni pomocí dvou šroubů M6 x 20 (imbus).

Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep stlačí blokovací segment a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny zatrhávací šrouby zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtej přes střední konzolu otvor Ø 4,1 mm.

Zkontroluj správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na  původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle tohoto tvoru frézuj do střední konzoly opatrně otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec