# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1051 PRO VOZY

# FORD TRANSIT (mr. 2006-07) R-dopředu

#### (mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- Dle obrázku odstraňte plastový kryt pod volantem vozu.

- - 4. Demontujte označené upevňující šrouby.

5.	Vyjměte a povysuňte rámeček s manžetou řadící páky. Odstraňte střední plastovou konzolu.

6.	Demontujte čtyři označené originál matice kulisy mechanismu řazení. Kulisu odkloňte.

7.	Dle obrázku přiložte vrtací šablonu (BC 1051) na kulisu mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes kulisu řazení otvor Ø 6,8.mm.

8.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

9.	Demontujte označenou originál matici M8.

10.	Na místo demontované matice připevněte dle obrázku úchyt zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8 s podložkou. Matici zatím nezatrhávejte.

11.	Zámkovou část seřiďte tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretoval polohu řadící páky. Bude-li zapotřebí upravit (seřídit) polohu zámkové části, vložte mezi úchyt zámkové části a plechovou konzolu jednu, případně dvě velkoplošné podložky Ø 6,6 mm.

Po správném seřízení polohy zámkové část, resp. vysunutého jistícího čepu, vrtejte dle otvoru v úchytu zámkové části otvor Ø 6,8 mm přes plechovou konzolu mechanismu řazení.

12.	Úchyt zámkové části připevněte k plechové konzole mechanismu řazení pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice M6 (lock). Případně použijte výše zmiňované velkoplošné podložky Ø 6,6 mm.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šroub M6 x 15 i matici M8 upevňující zámkovou část.

13.	Kulisu mechanismu řazení přišroubujte zpět na původní místo. Spojení proveďte pomocí čtyř zatrhávacích matic M6 (s podložkami).

14.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus).

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte i šroub krytu bovdenu. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

15.	Střední konzolu připevněte zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 13).

16. Plastový kryt přiložte zpět do původní polohy (pod volant vozu). Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor 
Ø 4,1 mm. Správnou polohu zhotoveného otvoru ověřte přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

17. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

18.	Zkompletujte všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu č. 5..

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-  Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty k montáži,  sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.