# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 753 PRO VOZY

# OPEL MERIVA (mr.03)

# mechanická převodovka - řazení lanovody („R“ dozadu)

- Dle obrázku v přední části střední konzoly odstraň plastový kryt.

- Pod sejmutým krytem demontuj označené šrouby.

- Dle obrázku vyjmi odkládací přihrádku.

- Pod odkládací přihrádkou demontuj označený šroub.

- Okolo řadící páky vycvakni rámeček s manžetou a povysuň jej nahoru.

- Pod ruční brzdou vyjmi dle obrázku kryt.

- Okolo ruční brzdy vyjmi rámeček s manžetou.

- Před ruční brzdou demontuj dle obrázku označený šroub.

- V přední části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Také v zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraň.

- Ze strany řidiče přilož dle obrázku vrtací šablonu (BC 664) na boční stěnu kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené vrtací šablony zhotov přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj přes stěnu kulisy otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Piliny po frézování pečlivě odstraň.

- V místě uložení zámkové části odstraň část krytu elektroinstalace.

- Dle obrázku demontuj dva originál šrouby mechanismu řazení (levý přední i zadní originál šroub M6).

- Ze strany řidiče demontuj dle obrázku označený originál šroub M8.

- V místě odstraněného krytu elektroinstalace ošetři kabeláž izolační páskou.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zadní úchyt zámkové části (na obr. vpravo) připevni na místo demontovaného zadního levého originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 70 (s podložkou). Přední úchyt zámkové části připevni na místo demontovaného originál šroubu M8. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 20. Šrouby ještě nezatrhávej.

Dle obrázku demontuj také označený přední pravý originál šroub M6 mechanismu řazení.

- Na místo demontovaného předního levého originál šroubu mechanismu řazení vlož dle obrázku dodávaný distanční sloupek.

- Na vložený distanční sloupek a na místo demontovaného pravého předního šroubu mechanismu řazení nasaď dle obrázku kryt bovdenu. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 70 a M6 x 30 s podložkou.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Vyzkoušej bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni jak oba šrouby krytu bovdenu, tak i oba šrouby zámkové části.

22. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Na vyjmuté střední konzole vrtej otvor 
Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

25. Po ověření správné polohy frézuj do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

26. Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.