# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 533 PRO VOZY

# NISSAN PRIMERA

# (hypertronic CVT)

- Před ruční brzdou vyjmi odkládací prostor.

- Demontuj šrouby upevňující střední konzolu k podlaze vozu.

- Vyjmi rámeček okolo řadící páky.

- Demontuj přední šrouby upevňující střední konzolu.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční šrouby.

- Rozpoj elektrickou instalaci. Střední konzolu vyjmi.

- Ze strany řidiče na boční části mechanismu řazení odřízni dle obrázku část plastového výlisku.

- Ze strany řidiče vlož dle obrázku vrtací šablonu (BC 533) do výlisku v boční stěně  mechanismu řazení. Dle správně ustavené šablony vrtej opatrně přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Ověř správnou polohu zhotoveného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj opatrně přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Demontuj levou přední originál matici mechanismu řazení.

- Za řadící pákou v místě uložení zámkové části odřízni část koberce podlahy vozu.

- Ze strany řidiče v přední části mechanismu řazení odřízni dle obrázku rohovou část plastové konzoly (z důvodu vložení zámkové části na požadované místo, pozor na elektrickou instalaci).

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7). Konec zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části připevni pomocí dodávané zatrhávací matice M6 k přednímu levému originál šroubu mechanismu řazení. Matici zatím nezatrhávej. Zadní úchyt zámkové části leží podél mechanismu řazení na plechu podlahy vozu (viz. obr. 18). Ověř správnou polohu zámkové části. Při uzamčení zámkové části a při zařazené poloze parking vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Ověř správnou polohu zámkové části a hrot šablony otiskni do boční stěny plastové konzoly.

- Vyjmi středící šablonu z krytu zámkové vložky a v označeném místě zhotov vrtákem 
Ø 4,1 mm do plastové konzoly otvor. Ověř správnost vyvrtaného otvoru. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru. Do konzoly frézuj otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Pozor na elektrickou instalaci.

- Dle správně umístěné zámkové části vrtej dle obrázku přes zadní úchyt zámkové části do plechu podlahy vozu dva otvory Ø 4,1 mm.

- Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Zadní úchyt zámkové části připevni k podlaze vozu dodávanými pevnostními nýty.

- Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení zatrhni dodávanou matici M6 předního úchytu zámkové části.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé  části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.