TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 
MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 623/A  PRO VOZY

NISSAN TERRANO II (mr.2000-) TDi

(mechanická převodovka)

- Pod ruční brzdou vyjmi plastový kryt a demontuj upevňující šroub.

- Po otevření odkládací přihrádky střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj madla u pák řazení a dle obrázku vyjmi horní plastový kryt řazení.

- Před řadícími pákami demontuj dle obrázku upevňující šrouby.

- Vyjmi popelník. Pod popelníkem demontuj upevňující šrouby.

- Vyjmi rádio. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Pod vyjmutým rádiem demontuj upevňující šrouby předního panelu přístrojové desky.

- Vyjmi přední panel přístrojové desky. Dle potřeby rozpoj elektrickou instalaci.

- Před řadícími pákami demontuj dle obrázku upevňující šrouby střední konzoly.

- Odstraň střední konzolu. Rozpoj elektrickou instalaci. Demontuj plechový rámeček okolo pák  řazení.

- Dle obrázku vyjmi pryžovou manžetu řadících pák.

- Dle obrázku demontuj dva označené originál šrouby mechanismu řazení. Pomocí těchto dvou demontovaných originál šroubů připevni na originál otvory dodávaný záchyt.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Dle obrázku demontuj označený originál šroub podlahy vozu , umístěný mezi sedadly. Na místo demontovaného originál šroubu vlož dodávaný distanční sloupek.

- Na distanční sloupek připevni dle obrázku úchyt zámkové části. Spojení úchytu s distančním sloupkem a podlahou vozu proveď pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 50 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávej.

- Polohu zámkové části a objímky řadící páky seřiď tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky i okem záchytu. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po seřízení správné polohy zámkové části vrtej přes oba úchyty (viz obr.) otvory 
Ø 6,8 mm přes plech podlahy vozu.

- Spojení obou úchytů zámkové části s plechem podlahy proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 60 (úchyt – sloupek) a šroubu M6 x 15. Pod hlavy obou šroubů vlož dodávané podložky.

Zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni jak šrouby objímky řadící páky, tak všechny tři šrouby úchytů zámkové části.

- Dle obrázku nasaď zpět na původní místo pryžovou manžetu mechanismu řazení. Dle obrázku v označeném místě zhotov do manžety potřebný otvor pro trubku vedení zámkové části. Tímto otvorem trubku vedení zámkové části prostrč. Při řazení rychlostních stupňů i při uzamykání mechanického zabezpečení nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Střední konzolu upevni zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

Horní plastový kryt řazení vlož pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na krytu místo k zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v tomto označeném místě otvor. Opětovným přiložením krytu do původní polohy zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru. 
Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

Znovu zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru. Dle tohoto vodícího otvoru frézuj přes horní kryt otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou  manžetu č.5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec