TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

# MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

# CONSTRUCT CF 633 PRO VOZY

## NISSAN X-TRAIL (mr. 2001)

(6-ti stupňová převodovka)

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Odstraň rámeček s koženkou řadící páky.

- Demontuj označené upevňující šrouby střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Dle obrázku odstraň přední plastový díly střední konzoly.

- Demontuj označené šrouby.

- Odstraň plastový rámeček.

- Demontuj označené upevňující šrouby.

- Vyjmi panel s klimatizací, rozpoj elektrickou instalaci.

- Odstraň střední konzolu.

- V přední části odstraň boční plastové kryty střední konzoly.

- Pod bočními kryty demontuj dle obrázku upevňující šrouby držáku střední konzoly.

- Držák střední konzoly odstraň.

- Ze strany spolujezdce demontuj pravou přední a zadní originál matici mechanismu řazení.

- Dle obrázku místo demontovaných matic našroubuj na pravý přední a zadní originál šroub mechanismu řazení dodávané distanční sloupky.

- Dle obrázku připevni na distanční sloupky dodávanou vrtací šablonu (BC 633).

- Dle šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu demontuj a dle zhotoveného otvoru frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Dle obrázku připevni na přišroubované distanční sloupky zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Dle obrázku připevni na táhlo bovdenu řazení dodávaný kryt. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6.

- Ověř správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny nezatržené šrouby zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Držák střední konzoly upevni pečlivě zpět na původní místo. Hrot označí na konzole místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Opět zkontroluj správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.						CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220							Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí						155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146							tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157							fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100						infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz						e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz						http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček