# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 656 PRO VOZY

# NISSAN PRIMERA (mr. 2002)

# hypertronik CVT-M6, sekvenční převodovka

- Odstraň manžetu ruční brzdy.

- Vedle ruční brzdy vyjmi odkládací přihrádku.

- Okolo řadící páky vyjmi kryt řazení.

- Demontuj šrouby upevňující střední konzolu.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Dle obrázku odstraň boční plastové kryty střední konzoly.

- Demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční upevňující šrouby. Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontuj pravou přední originál matici M6 mechanismu řazení.

- Na pravý přední originál šroub mechanismu řazení (na místo demontované matice) nasaď a přišroubuj dodávanou šablonu (BC 656), viz. obr.

- Do vodícího otvoru v šabloně vsuň stopku frézy Ø 27 (BF 2+3) a opatrně odfrézuj část kulisy mechanismu řazení. Pozor na elektrickou instalaci. Po frézování šablonu demontuj a pečlivě odstraň vzniklé piliny.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce připevni zámkovou část na pravý přední a zadní originál šroub mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6. Matice ještě nezatrhávej.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct obě upevňující matice M6 zatrhni.

- Z vnitřní strany střední konzoly (v místě uložení krytu zámkové vložky) odřízni dle obrázku část tlumící vrstvy.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně střední konzoly místo pro zhotovení otvoru. Na vyjmuté střední konzole vrtej v označeném místě otvor Ø 4,1 mm.

- Ověř správnost zhotoveného otvoru upevněním střední konzoly do původní polohy. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle tohoto vodícího otvoru frézuj opatrně otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé  části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.