# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1061 PRO VOZY

# FORD TRANSIT (mr. 2006) R-dozadu

#### (mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

- Dle obrázku odstraňte plastový kryt pod volantem vozu.

- - 5. Demontujte označené upevňující šrouby.

6.	Vyjměte a povysuňte rámeček s manžetou řadící páky.

7.	Odstraňte střední plastovou konzolu.

8.	Dle obrázku přiložte vrtací šablonu (BC 1061) na kulisu mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes kulisu řazení otvor Ø 6,8.mm.

9.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

10.	Demontujte označenou originál matici M8.

11.	Demontujte čtyři označené originál matice kulisy mechanismu řazení.

12.	Na místo demontované matice připevněte dle obrázku úchyt zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M8 s podložkou. Matici zatím nezatrhávejte.

13.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku kryt bovdenu s okem. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Kryt s okem seřiďte tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu.

Po správném seřízení krytu bovdenu se zámkovou částí, resp. s vysunutým jistícím čepem, vrtejte dle otvoru v úchytu zámkové části otvor Ø 6,8 mm přes plechovou konzolu mechanismu řazení.

14.	Úchyt zámkové části připevněte k plechové konzole mechanismu řazení pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice M6 (lock). Pro snadnější montáž můžete kulisu mechanismu řazení odklonit.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte šroub M6 x 15 i matici M8 upevňující zámkovou část.

15.	Kulisu mechanismu řazení přišroubujte zpět na původní místo. Spojení proveďte pomocí čtyř zatrhávacích matic M6 (s podložkami).

16.	Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte i oba šrouby krytu bovdenu s okem. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

17.	Na vnitřní straně střední konzoly (v místě následného použití středící šablony Sch 7) odstraňte dle potřeby zavazející plastové nálitky.

18.	Střední konzolu upevněte zpět na původní místo Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

19. Plastový kryt přiložte zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Správnou polohu zhotoveného otvoru ověřte přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

20. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

21. Zkompletujte všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu č. 5..

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

-  Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty k montáži,  sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.