TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 657 PRO VOZY

## NISSAN PRIMERA  P 12 (mr.2002)

(6-ti rychlostní převodovka)

- Odstraň rámeček a manžetu řadící páky.

- Vyjmi manžetu ruční brzdy.

- Vedle ruční brzdy vyjmi odkládací přihrádku.

- Dle obrázku demontuj označené šrouby střední konzoly.

- Demontuj přední označené šrouby střední konzoly.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- - 8.  Demontuj boční šrouby střední konzoly.

- U zadního dílu střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj zadní díl střední konzoly.

- Demontuj přední díl střední konzoly.

- Ze strany spolujezdce demontuj dle obrázku pravou přední i zadní originál matici mechanismu řazení.

- Na místo obou demontovaných originál matic našroubuj dodávané distanční sloupky.

- Na oba distanční sloupky připevni dle obrázku vrtací šablonu (BC 657). Dle šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle předvrtaného otvoru frézuj přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Pečlivě odstraň piliny vzniklé po frézování.

- Konec vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru ve stěně mechanismu řazení. Úchyty zámkové části připevni dle obrázku na přední a zadní distanční sloupek. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Ověř správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni oba upevňující šrouby.

- V místě následného vrtání a frézování otvoru (pro kryt zámkové vložky) odřízni na vnitřní části předního dílu střední konzoly část tlumící vrstvy.

- Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku dodávaný kryt proti stažení. Kryt připevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení i řadícího mechanismu a šrouby krytu bovdenu zatrhni. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

19.  Přední díl střední konzoly upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle toho otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Montáž mechanického zabezpečovacího zařízení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři                                         firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na         prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček