TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 658 PRO VOZY

## NISSAN PRIMERA  P 12 (mr.2002)

(5-ti rychlostní převodovka)

- Odstraň rámeček a manžetu řadící páky.

- Dle obrázku demontuj označené šrouby střední konzoly

- Demontuj přední označené šrouby střední konzoly.

- Demontuj boční šrouby střední konzoly.

- U zadního dílu střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj zadní díl střední konzoly.

- Demontuj přední díl střední konzoly.

- V podvozkové části vozu demontuj držák (výztuhu) krycího plechu výfuku.

- Odstraň krycí plech výfuku.

- Dle obrázku vlož vrtací šablonu (BC 658) na dva přední originál šrouby mechanismu řazení. Dle šablony vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Zhotovený otvor ošetři předepsaným ochranným nátěrem.

- Konec vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu a zámkovou část připevni na oba přední originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích matic M6. Matice zatím nezatrhávej.

- Dle předního úchytu zámkové části vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm. Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Spojení předního úchytu zámkové části s podlahou vozu proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 a matice. Matici zatím nezatrhávej. Zkušebně připevni na táhlo řazení dodávanou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů 
M6 x 10,5. Šrouby zatím nezatrhávej. Při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části  musí vysunutý jistící čep volně procházet středem oka objímky.

- Po ověření správné polohy zámkové části a objímky táhla řazení zatrhni obě matice i šroub zámkové části.

- Proveď zatmelení okolo vedení zámkové části procházející podlahou vozu.

- Opět ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem oka objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni čtyři šrouby objímky táhla řazení. Dle otvoru v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Vzájemnou polohu objímky a táhla řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Dle obrázku demontuj obě matice M8 kotvící zadní držák uchycení řadící páky.

- Proti násilnému stažení táhla řazení z jistícího čepu upevni na zadní držák řadící páky záchyt (pomocí dodávaných zatrhávacích matic M8). Matice zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Přední díl střední konzoly upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správnosti dle toho otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček